- 通學環境檢核與問題分析和改善建議

- ○學校基本環境檢核

| 評估 項目 | 指 標 | 指標內容 | 不 符 合 | 符 合 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、家長接送區 | 1-1 基本 配置 | 1-1-1 學校於校門出入口之兩端或鄰近街道，有規劃設置家長接送區。 |  |  | 註：若無設置家長接送區，則視家長接送區數量是否達學校校門總數的一半，研議新設家長接送區。 |
|  |  | 1-1-3 家長接送區(或課後照顧中心)設立有接送時間禁停車輛之告示牌面。 |  |  |  |
|  |  | 1-1-4 家長接送區(或課後照顧中心)所設立之標誌牌面設立良好，無破損。 |  |  |  |
|  |  | 1-1-6 家長接送區地面所劃設之標線無脫落且清楚。 |  |  |  |
|  | 1-2 流 暢 性 | 1-2-1 家長接送區(或課後照顧中心)可容納目前學童家長的接送車輛數。 |  |  | 註：建議家長接送區至少應長達10公尺(約2格汽車停車位) |
|  |  | 1-2-4 汽機車分區接送，動線不交錯。 |  |  | 註：能以汽、機車分區接送為最理想狀況。 |
|  | 1-2 其 他 | 1-3-1 其他 EX: 校方自行設置之家長接送區位置，與標誌、標線位置相同 |  |  |  |

| 評估 項目 | 指 標 | 指標內容 | 不 符 合 | 符 合 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、人行道(含騎樓) | 2-1 可 通 行 性 | 2-1-1 緊鄰學校四周皆有人行道。 |  |  |  |
|  |  | 2-1-2 人行道寬敞（大於1.5公尺），方便行人順暢通行。 |  |  |  |
|  | 2-2 安 全 性 | 2-2-1 人行道路面無破損或碎裂。 |  |  |  |
|  | 2-3 流 暢 性 | 2-3-1 人行道上沒有阻礙通行的放置物，例如垃圾桶、電信箱、號誌桿、推車…等。 |  |  |  |
|  |  | 2-3-2 人行道沒有違規停放之機車或腳踏車。 |  |  |  |
|  |  | 2-3-3 人行道沒有商家或攤販在違規營業妨礙通行。 |  |  |  |
|  |  | 2-3-5 人行道設置有無障礙坡道，利於輪椅或推車行走。 |  |  |  |
|  | 2-5 其 他 | 2-5-1 其他 |  |  |  |

| 評估 項目 | 指 標 | 指標內容 | 不 符 合 | 符 合 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、通行空間(指人行道(含騎樓) 以外的人行空間)及交通設施 | 3-1 可通行性 | 3-1-0 學校周邊有無通學巷。 |  |  | 註：通學巷是指巷道於上下學時段管制車輛通行，專供學童通行。 |
|  |  | 3-1-1 通學巷(或無人行道之巷道)內無車輛、攤販及其他雜物佔據 |  |  |  |
|  |  | 3-1-2 通行空間(無人行道之巷道)設置通學巷或有時段性單行道或有單側禁止停車等措施。 |  |  | 註：建議小學周邊未設置人行道之巷道，採速限30公里，並且單側禁止停車。 |
|  | 3-3 標 線 | 3-3-1 學校鄰近道路口劃設有行人穿越線。 |  |  | 註：行人穿越線可適當串連周邊動線即可 |
|  |  | 3-3-2 學校上放學出入口(含停車場出入口)兩側繪設禁止臨時停車紅線 |  |  | 註：兩側有繪設禁止臨時停車紅線即可 |
|  |  | 3-3-3交通標線沒有設置不當情形，例如：標線模糊不清。 |  |  |  |
|  | 3-4 標誌 | 3-4-1 緊鄰學校路段設有學校及當心兒童標誌。 |  |  |  |
|  |  | 3-4-2 標誌無破損或沒有被遮擋。 |  |  |  |
|  | 3-5 號 誌 | 3-5-1 學校鄰近道路口設有行人專用號誌。 |  |  |  |
|  |  | 3-5-2 學校鄰近道路口設有行人倒數計時器。 |  |  |  |
|  |  | 3-5-6 交通號誌沒有設置不當情形，如：號誌桿歪斜或損壞。 |  |  |  |
|  | 3-7 其他 | 3-7-1 學校周邊有建置天橋或地下道。 |  |  |  |